JSale

추가 기능 설명서

(바랭이)

Citizen CL-S700

라벨프린터 설정

| 최초작성일 | 2021. 10. 08 |
| --- | --- |

이 기능이 정상적으로 작동하려면 2021.10.08일 이후 버전의 JSale 이 설치되어 있어야 합니다.

이 문서는 개선된 기능을 사용하는 사용자를 위한 설명서입니다.

1.	CL-S700 라벨 프린터 드라이버 설치	3

1.1.	윈도우 드라이버 설치	3

1.2.	VCOM 드라이버 설치	3

2.	CL-S700 프린터 설정	4

2.1.	CL-S700 프린터 설정 초기화	4

2.2.	JSale 사용을 위한 CL-S700 프린터 설정	5

3.	JSale 설정	6

3.1.	우선 알아야 할 것들	6

3.2.	JSale 의 바코드 라벨지 출력 설정	7

- CL-S700 라벨 프린터 드라이버 설치

  - 윈도우 드라이버 설치

JSale 프로그램은 윈도우 드라이버를 사용하지 않지만, 필요시 라벨프린터의 설정을 초기화 하기 위해 윈도우 드라이버를 설치하여 사용합니다.

첨부된 1.드라이버파일”폴더 안의 “Citizen_2020.3_M-0.exe”로 윈도우용 프린터 드라이버를 설치합니다.

Citizen_2020.3_M-0.exe 파일을 설치하면 바탕화면에 “Citizen” 폴더가 생성되며, 실제 드라이버는 그 폴더 안의 “DriverWizard.exe”를 실행하여 설치해야 합니다.

  - VCOM 드라이버 설치

JSale 프로그램은 시리얼 포트를 사용하여 라벨에 프린트를 하므로 현재의 USB 인터페이스를 시리얼(COM) 으로 변환해 주는 가상 시리얼 드라이버(VCOM)를 설치해야 합니다.

첨부된 1.드라이버파일”폴더 안의 “VCOM_3.0.0.12-3.0.0.19_E.zip” 압축파일을 임의의 폴더에 압축해제 하신 후, 그 폴더 안의 “setup.exe” 를 실행하여 VCOM 드라이버를 설치합니다.

설치가 정상적으로 성공하면 장치관리자에 COM7, COM8 두 개의 포트가 추가됩니다.

CL-S700 라벨프린터는 COM8 포트를 사용합니다.

COM7, COM8 포트가 생성되면 추가 설정 없이 그대로 사용하시면 됩니다.

- CL-S700 프린터 설정

최초 설치시, 혹은 라벨택의 컷팅 위치가 안맞아 재조정이 필요한 경우 설정 초기화를 실시합니다.

  - CL-S700 프린터 설정 초기화

- 프린터 설정 초기화 작업은 윈도우 프린터 드라이버에 포함되어 있는 도구를 사용합니다.

- 우선 라벨프린터가 윈도우 프린터 드라이버를 사용하도록 인터페이스를 바꿔주어야 합니다.

- 라벨프린터 조작 패널의 메뉴버튼 -> “인터페이스” -> “USB 장치 클래스”에서 “프린터” 를 선택한 후, 저장하고 재부팅 합니다.

윈도우 제어판의 “장치 및 프린터”에서 Citizen CL-S700 프린터를 찾아 프린터 속성창을 엽니다.

프린터 속성창의 “도구” 탭을 선택합니다.

“작업(A)” 콤보버튼을 클릭한 후, “기본 설정값으로 재설정”을 선택하시면 프린터가 초기화 됩니다.

- 초기화 작업이 성공하면 라벨프린터가 재부팅 됩니다.

  - JSale 사용을 위한 CL-S700 프린터 설정

- CL-S700 프린터의 전면 패널 조작부에서 다음의 설정 값들을 확인/변경 하신 후 저장하십시오

- 시스템 설정

- 미터/인치 선택 : mm		// 단위 값을 맞추기 위해 우선적으로 해주세요

- 페이지 설정

- 인쇄방법 : 열전사

- 연속 매체 길이 : 110.0 mm	// 센서를 사용하므로 안 맞춰도 상관없습니다.

- 센서 선택 : 후방 조정 센서

- 매체 센서 : 투영

- 시스템 설정

- 최대 매체 길이 : 254.0 mm	// 실제 라벨길이인 110.0mm 보다 큰 값이면 됩니다

- 에뮬레이션 선택 : DMI

- 인쇄 후

- 기능 선택 : 잘라내기

- 커터 종류 : 내구성

- 커터 작동 : 통과

- 인터페이스

- USB 장치 클래스 :VCOM		// 윈도우에서 설정 초기화시엔“프린터” 사용함

위 설정값을 다 맞추신 후 설정을 저장하시고 시스템 재부팅을 하시면 됩니다.

위에서 언급 안된 다른 설정 값들은 기본값으로 그냥 두시면 됩니다.

이 후 피드버튼을 눌러 정확히 센서의 의해 감지되는 구멍이 컷팅되어 출력되면 정상적으로 설정된 것입니다.(구멍이 반 정도 잘려 나오게 됩니다)

- JSale 설정

  - 우선 알아야 할 것들

- 설정에서 라벨택의 길이나 문자가 출력될 좌표값 들은 0.1 mm 단위를 사용합니다.

- 예를 들어 현재 사용하시는 라벨택의 경우 40mm X 110mm 의 크기이므로, 프로그램에서 사용하는 값으로 변경하면 400 X 1100 이 됩니다.

- 문자나 바코드가 출력되는 라벨택 내 좌표값은 좌하단이 (0,0) 이며, 우측 방향으로 X값이 증가하고. 위 방향으로 Y 값이 증가합니다. 수학에서 일반적으로 사용하는 XY좌표계와 동일하다고 생각하시면 됩니다.

- 설정 후 최초 출력시, 첫 장은 센서 체크 용도로 사용되어 잘못된 길이로 나올 수 있습니다. 그 이후의 출력 부터는 정상적인 길이로 출력됩니다.

- 출력된 좌표값은 물리적인 라벨택의 위치 변경이나 센서의 위치, 혹은 장비 내에 설정된 여백값에 따라 자로 측정된 실제값과 차이가 있을 수 있습니다.

  - JSale 의 바코드 라벨지 출력 설정

JSale 프로그램의 바코드 라벨지 출력화면에서 현 라벨 택에 대한 출력 결과물과 그 설정값은 다음과 같습니다.

그림 1) 라벨택 출력 결과물

그림 2) 바코드 라벨지 출력 설정 화면

위 설정화면의 값들에 대한 설명은 다음과 같습니다.

화면에 설정된 값은 첨부된 “CITIZEN_BARAENGYI.jli” 파일의 값과 다를 수 있습니다. “CITIZEN_BARAENGYI.jli” 파일의 값이 최종 조정된 값이므로 파일의 값을 사용하시기 바랍니다.

- Device Type : DATAMAX

Citizen CL-S700 장비는 DATAMAX 와 Zebra 명령어셋을 지원하며, JSale 프로그램은 DATAMAX 명령어셋을 사용합니다.

- Device Options

현재 사용중인 Citizen CL-S700 라벨프린터는 센서 감지에 의한 자동 컷팅이 사용되므로, 이 설정들은 사용할 필요가 없습니다.

- Device Port : COM8

Citizen CL-S700 라벨프린터는 VCOM 사용시 COM8 포트를 사용합니다.

- Gap Height : 314

이 값은 라벨프린터에 있는 센서와 커터기 사이의 거리를 의미합니다. 초기값(기본값) 은 254(25.4 mm)이며, 이 254를 입력하면 정확히 센서에 의해 감지되는 위치(중앙 구멍)가 컷팅 되어 출력됩니다.

현재 사용중인 라벨의 경우, 중앙의 구멍에서 상단 절단부분까지 거리가 5~6mm 정도 되므로 기본값에서 50~60 의 값을 더해 주어야 합니다.

센서의 위치에 따라 약간의 차이가 생길 수 있으므로 필요시 조정하여 사용하시면 됩니다.

- Barcode Rate : 22

바코드의 크기를 지정합니다.

2자리 숫자 중 첫번째 자리의 숫자는 Narrow(바코드 중 얇은 선) 의 두께를, 두번쨰 자리의 숫자는 Thick(바코드 중 굵은 선)의 두께를 의미합니다.

이 값은 바코드의 종류에 따라 값이 정해져 있으며, EAN13의 경우 11, 22, 33, 44, 66, 88 의 값이 사용됩니다. 이 이외의 다른 값을 입력해도 가장 근사치의 값이 사용됩니다.

- Y, X 좌표값

문자나 바코드가 출력될 좌표(위치)를 지정합니다.

Y 값이 커지면 문자나 바코드는 위쪽으로 이동합니다.

X 값이 커지면 문자나 바코드는 오른쪽으로 이동합니다.

단위는 0.1mm 이므로, 만일 5mm 를 이동시키려면 현재 값에 50을 더해주거나 빼주면 됩니다.

- 문자 Size

라벨프린터에 내장된 폰트들은 그 크기가 이미 정해져 있습니다.

그래서 다양한 크기의 문자를 자유롭게 출력할 수는 없습니다.

문자의 크기를 변경하는 방법은 현재 크기의 2배, 3배… 이런 식으로만 가능합니다.

여기서 사용되는 2자리의 숫자 중, 첫번째 자릿수의 값은 폰트의 폭의 배율을 지정합니다. 두번째 자릿수의 값은 폰트의 높이의 배율을 지정합니다

예를 들어 “11” 은 폭 1배율, 높이 1배율인 기본크기를 의미하며, 12는 폭은 그대로이고 높이만 2배가되는 크기, 21은 폭이 2배 확대되고 높이는 그대로인 크기, 22는 폭과 높이가 둘 다 2배가 되는 크기를 의미 합니다.

- Barcode Size

문자 Size와는 다르게 숫자 그대로 바코드의 높이를 의미합니다.

- Paper Width/Height

라벨프린터에서 사용하는 라벨 용지의 크기를 의미하지만, 현재는 센서로 구멍을 체크하여 라벨의 크기를 확인하기 때문에 여기에 값을 입력하면 안됩니다.

여기에 값을 입력하면 라벨프린터는 센서 사용을 중단하고 무조건 지정된 길이로만 출력과 컷팅을 하게 됩니다.

- Barcode type : EAN13

라벨프린터에서 출력할 상품의 바코드 유형을 지정합니다.

- 문자 Font 이름 : K000KR24

CL-S700 라벨프린터에 내장된 한글폰트를 사용하기 위한 코드 값입니다.

- 위 화면의 설정값을 Export 한 “CITIZEN_BARAENGYI.jli” 파일을 같이 첨부하였습니다.

- 위 화면에 설정된